臺北市政府教育局98年度私校獎補助款計畫申請書(修正後)

（校名:臺北市私立再興高級中學）

一、購置計畫或支用範圍

（一）辦理教育關懷年，提升教學品質專案計畫

- 教學儀器及設備

1.生物實驗室設備提昇計畫:添購各項顯微鏡相關設備

（二）其他

- 其他教學環境改善設施

1.油印室的快速印刷機及電動裁紙機汰舊換新

2.教室窗型冷氣機汰舊換新

二、總經費：參佰萬陸仟元整

三、預期目標：

（一）根據課程需求及發展學校特色課程，計畫將生物實驗室提升為生命科學學習中心，除了有利於學生的多元學習，並訓練學生進行新儀器的操作，使知識領域與最新科技結合。

（二）將冷氣機及快速印刷機、電動裁紙機汰舊換新，期能節能減碳，為愛護我們居住的地球貢獻一份心力。

臺北市政府教育局98年度獎補助私立學校提升整體發展修正購置計畫書

| 申請學校 | 台北市私立再興高級中學 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本局核定 補助金額 | 新臺幣 1,928,667 元正 |  |  |  |  |  |
| 補助款 購置項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 內容說明 | 本局 補助款額 | 自籌 款額 |
| 生物 顯微鏡 | 35,000 | 48 | 1,680,000 | 1.光學系統： 無限遠光路補正系統，物鏡至成像鏡呈無限遠平行光束。 2.機座： (1)對焦機械系統：粗細微調同軸調焦系統，具調焦上限預鎖及焦距調整緊鬆裝置。 (2)對焦範圍：20mm(含)以上。 (3)精度值：2.5μm或更精細。 (4)焦距調整一旋轉刻度值：細調節輪0.3mm(含)以下。 3.光源系統： 6V20W 鹵素光源，100-240V可切換式電壓 4.聚光鏡： abbe聚光鏡，內建可調式光圈，光圈可調範圍：1.8 ~ 29 mm，N.A值 1.25，調整行程：10mm(含)以上。 5.濾光片： 32.5mm日光平衡式濾片 6.目鏡： 廣角目鏡10倍 2個；視野數：18mm(含以上)，屈光度可調範圍：±5m-1 7.觀察筒： 30度傾角彎弧摺疊式雙眼觀察筒，可360°旋轉，瞳孔可調距離：48mm ~ 75mm。 8.載物台： 機械式120mm*132mm(含以上) 移動範圍76mm*30mm(含以上)。 9.物鏡： 消球面差接物鏡。 倍率; 開口值(N.A.); 工作距離(W.D.). 4X; 0.10 (含以上); 18.5 mm. 10X; 0.25 (含以上); 10.6 mm. 40X; 0.65 (含以上); 0.6 mm. 10.需通過ECO-products環保認證及ISO 14001、ISO 9001國際品管認證，並能提出證明。 11.重量：5.9Kg以下。 12.其中24台附100X油鏡，24台附目鏡測微尺及載物台測微尺。 | 1,092,667 | 587,333 |
| 生物 顯微鏡 | 50,000 | 2 | 100,000 | 1.光學系統： (1)新一代無限遠平行光學系統。 (2)全機使用消球面差消色差光學鏡片，保障觀察畫面平坦無色差及相差，使觀察輕鬆舒適。 (3)全機防霉設計。 2.雙目鏡筒： (1)需可旋轉360度，傾斜式鏡筒，目鏡最高可向上旋提高至34mm(含以上)視角高度，適合不同身高的人觀察。 (2)雙眼瞳孔間距可調範圍47(含以下)~75(含以上)mm。 (3)10倍廣角目鏡(視野數18mm以上)，需雙眼皆可獨立調整視差。 3.對焦系統： (1)粗細調同軸設計。 (2)粗調每轉37.7 mm（含以上）。 (3)微調每轉0.2 mm（含以下）。 (4)最高精密度2m（含以下），需具粗調鬆緊調整鈕。 4.載物平台： 機械式載物台，面積為155mmX134mm（含以上），活動範圍為76mmX40mm（含以上）。 5.聚光鏡： (1)聚光鏡，N.A.值 1.25（含以上），且需可依鏡頭倍率標示正確光圈位置 (2)含藍色濾片（可校正色溫至白色背景）。 6.鏡頭： 無限遠光學鏡頭三只 (1)4 X物鏡, N.A. 0.10（含以上）, W.D. 25mm（含以上）。 (2)10X物鏡, N.A. 0.25（含以上）, W.D. 6.7mm（含以上）。 (3)40X物鏡, N.A. 0.65（含以上）, W.D. 0.6mm（含以上）。 7.可附100X油鏡、目鏡測微尺及載物台測微尺。 | 0 | 100,000 |
| 顯微鏡數位影像系統 | 120,000 | 1 | 120,000 | 1.感光元件： 1/1.8吋Color CCD。 2.有效畫素： 201萬真實畫素(含)以上，總畫素211萬(含)以上；.最高解析度：1600*1200(含)以上。 3.感光度： ISO100 / 200 / 400。 4.儲存格式： SHQ： TIFF 1600 * 1200 5.6MB SHQ： PEG 1600 * 1200 2.1MB HQ： JPEG 1600 * 1200 0.7MB SQ1： JPEG 1024 * 960 1.3MB SQ2： JPEG 1024 * 960 0.5MB 5.儲存媒體： CF Card(最高支援4GB)。 6.支援2X、4X放大對焦。 7.即時影像： 全螢幕(1600*1200)每秒15 frames(含)以上。 8.曝光時間： 自動模式：1/20000 ~ 2秒；手動模式：1/20000 ~ 8秒。 9.測光模式： 中央面積2.5%、30%平均點測光。 10.白平衡模式： 全面積白平衡、單點區域白平衡、選單式白平衡。 11.控制盒可直接控制影像擷取，亦可直接影像輸出至螢幕或投影設備，不需透過電腦即可執行。 12.具尺規量測功能，內建尺規可即時顯現，並得到精確之數據。 13.可連接印表機直接輸出圖像。 14.傳輸介面： USB2.0(Type B)、DC Input；螢幕輸出：類比RGB、數位D-Sub 15-pin。 15.作業環境： 溫度0 ~ 35℃(室內)；相對溼度20~85%。 | 0 | 120,000 |
| 三眼生物 顯微鏡 | 80,000 | 1 | 80,000 | 1.光學系統： 無限遠光路補正系統。 2.機座： (1)對焦機械系統： 具調焦上限預鎖及焦距調整緊鬆裝置。 (2)對焦範圍： 25 mm(含)以上。 (3)精度值： 2.5 μm或更精細。 (4)焦距調整一旋轉刻度值：細微調0.2 mm(含)以下，粗微調39.6 mm(含)以上。 3.光源系統： 6V30W鹵素燈源，10-120V/220-240V可切換式電壓。 4.聚光器： Abbe聚光鏡，N.A值1.25，內建日光補償濾片。垂直移動範圍28mm(含)以上。 5.濾光片： 日光平衡式濾片。 6.鼻輪： 固定式四孔內傾鼻輪。 7.目鏡： 廣角目鏡10倍 2個；視野數：20mm(含)以上。 8.觀察筒： 三眼觀察筒，彎弧摺疊式觀察筒，30度傾斜角，瞳孔可調距離：48mm-75mm。 9.載物台： 長型載物台(134 mm * 188 mm)，右下方控制式機械載物台，移動範圍76 mm * 50 mm(含)以上，最小刻度讀數：0.1mm。 10.玻片夾： 適用一般標準載玻片(76 mm * 26 mm)，厚度範圍：0.9mm ~ 1.4 mm，可同時裝載兩個載玻片。 11.物鏡： 倍率; 開口值(N.A.); 工作距離(W.D.). 4X; 0.10 (含)以上; 18.5 mm (含)以上. 10X; 0.25 (含)以上; 10.6 mm (含)以上. 40X; 0.65 (含)以上; 0.6 mm (含)以上. 100X; 1.25 (含)以上; 0.13 mm (含)以上. 12.需通過ECO-products環保認證及ISO 14001、ISO 9001國際品管認證，並能提出證明。 | 0 | 80,000 |
| 顯微鏡 防潮箱 | 60,000 | 2 | 120,000 | 1.外箱尺寸: 寬1200×深700×高1900mm(含以上) 2.有效容積:1400L以上 3.櫃體材質: 鋼板外覆耐酸鹼烤漆 4. 4門或6門 5.置物層板至少5片，門扇採用3mm(含)以上強化玻璃 6.除濕系統： 採化學式除濕方式，可將濕度控制20%RH~60%RH相對濕度間調整。 7.顯示方式:數位式 | 0 | 120,000 |
| 冷氣機 | 23,000 | 32 | 736,000 | 1.冷氣能力5.8KW以上 2. 22000BTU以上 3.電源:220V 4.自動韻律風向 5.全自動FUZZY運轉 6.舒眠低噪音運轉 | 736,000 | 0 |
| 快速印刷機 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1.機體型式: 桌上型折蓋式 2.解析度(dpi): 300×300(含以上) 3.印刷速度: 60-130張/分(含以上) 4.印刷尺寸:B4 5.印刷方式: 油墨供應、真空圓筒卡式設計 6.製版方式: 版紙供應捲筒式 設計連續供應 7.影印倍率: 固定縮小 – 94、87、82、71% 固定放大 – 141、122、116% | 100,000 | 0 |
| 裁紙機 | 70,000 | 1 | 70,000 | 1.雙手按鈕、裁切安全護罩 2.光線指示裁切位置 3.裁切能力(80克紙): 500張(含以上) 4.裁切厚度: 50mm(含以上) 5.裁切寬度: 430mm(含以上) 6.裁切深度: 430mm(含以上) | 0 | 70,000 |
| 總計 | 3,006,000 |  |  |  | 1,928,667 | 1,077,333 |